MY-C491-T019B-PC2-B001(150W影视灯_2路2色)

- 菜单结构

| 菜单信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 可选域 | 备注 |
| DMX | DMX地址调节 |  | 0-512 | 通道起始值选择 |
| STAT（静态） | R.000 |  | 0-255 | R（暧白光)调节 |
|  | G.000 |  | 0-255 | G (正白光)调节 |
| CHAN(通道模式) | CH04 |  |  | 4通道模式，默认 |
|  | CH02 |  |  | 2通道模式 |
| FADE(调光延时) | 默认为2 |  | 0-9 | 0为关闭调光延时。1-9延时逐渐加大。 |
| TEMP(温控) | C.000 |  | 0-150 | 当前温度值 |
|  | t.065(按ENTER键进入调节) |  | 0-150 | 保护温度值 |
| VERSION(版本信息) |  |  |  | 显示当前软件版本 |

通道说明

| 通道信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2CH模式通道表（2通道） |  |  |  |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |
| CH1 | W1 | 0-255 | 暧白光 亮度调节 |
| CH2 | W2 | 0-255 | 正白光 亮度调节 |

| 通道信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4CH模式通道表（4通道） |  |  |  |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |
| CH1 | W1 | 0-255 | 暧白光 亮度调节 |
| CH2 | W2 | 0-255 | 正白光 亮度调节 |
| CH3 | DIMMER(总调光) | 0-255 | 总调光 |
| CH4 | STROBE(频闪) | 0-255 | 频闪模式 |

- 其他说明

  - 在没进入屏保时，在非手动和场景编辑模式以外，无信号输入时屏幕上会出现闪烁的感叹号（“！”）；

  - 30 秒内无任何按键操作,LCD显示板将自动进入屏保, 在非手动和场景编辑模式以外，若没有DMX信号，LCD屏幕将闪烁。

  - 上电时会显示程序版本号。

  - 当前温度值超过过温保护值时,. 灯具开始慢慢减到半功率; 当前温度值回到正常范围时 ,灯具开始慢慢回到全功率。

  - 如果出现数据保存问题，程序会进入“ERR：”菜单，并显示 “F1”   。