T003G-PC1F-A001(A5系列PAY灯_1色4路调焦)																(菜单说明)

- 按键结构

- MENU(菜单) 2.ENTER(确定) 3.DOWN(下) 4. UP(上)

- 菜单结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 可选域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.001 (DMX地址) | A.001 | 1-512 | 4通道模式. 接收DMX和主机信号 |
| TEMP(温控) | C.000 |  | 当前温度值 |
| MANU(手动模式) | W.000 | 0-255 |  |
|  | S.000（频闪） | 0-255 |  |
|  | F.000(调焦) | 0-255 |  |
| CURV（调光曲线） | LINE |  | 直线 |
|  | SQU |  | 指数 |
|  | -SQU |  | 对数 |
|  | S-CU |  | 正弦 |
| FADE（调光延时） | OFF |  | 关闭 |
|  | DIM1 |  | 调光延时逐渐加大 |
|  | DIM2 |  |  |
|  | DIM3 |  |  |
|  | DIM4 |  |  |
|  | DIM5 |  |  |
|  | DIM6 |  |  |
|  | DIM7 |  |  |
|  | DIM8 |  |  |
|  | DIM9 |  |  |
| TEMP(温控) | C.000 |  | 当前温度值 |
|  | T.001 |  | 保护值 |
| VERS（版本信息） | A5A0 |  | 滚动显示当前版本信息 |
| TIME（时间） |  |  | 使用时间 |
| - 通道模式 |  |  |  |
| 4CH模式通道表 |  |  |  |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |
| CH1 | Dimmer(亮度调节) | 0-255 | 4路单色亮度调节 |
| CH2 | Strobe（频闪） | 0-255 | 0--3关闭频闪； 4-255频闪速度逐渐变快； |
| CH3 | Focus (调焦) | 0-255 | 0--255调焦 |

- 其他说明

  - 在非手动和版本显示模式菜单下，无DMX信号时数码管闪烁。

  - 30 秒内无任何按键操作,LED数码显示板将自动进入屏保, 屏保状态下点亮右下角一点。

  - 上电时会显示程序版本号。