T006A-B330 (菜单说明)

- 菜单结构

主界面 ----设置 ----运行模式

----DMX地址

----通道模式

----X反转

----Y反转

----Y反转

---- XY编码器

----无DMX信号

----屏幕保护

----开机亮泡

--颜色轮线性变化

--恢复默认设置

--手动

--系统  --软件版本

--DMX通道值监控

--系统错误记录

--总计使用时间

--本次使用时间

--总计亮泡时间

--本次亮泡时间

--高级  --复位校准

--最大亮泡时间

--亮泡时间清零

--传感器监测

--中英文切换

--屏幕旋转

- 设置

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 运行模式 | DMX | 从机状态：接收来自控台或主机的DMX信号 |
|  | 自走1 | 主机状态：自走并发送DMX信号给从机 |
|  | 自走2 |  |
|  | 自走3 |  |
|  | 自走4 |  |
|  | 画上8 |  |
|  | 画前向0 |  |
|  | 画前向竖8 |  |
|  | 画前向睡8 |  |
|  | 随机自走 |  |
|  | 声控 |  |
| DMX地址 | 1~512 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中百位，按“上”“下”键改变地址码。再按一次“确定”键选中十位编辑。再按一次“确定”键选中个位编辑。再按一次退出编辑状态 |
| 通道模式 | 标准18CH | 标准18通道模式，第19~22通道无效 |
|  | 扩展22CH | 扩展22通道模式，第19~22通道控制速度（参见通道表） |
| X反转 | 关 |  |
|  | 开 |  |
| Y反转 | 关 |  |
|  | 开 |  |
| XY交换 | 关 |  |
|  | 开 | 交换XY轴的通道（包括微调） |
| XY编码器 | 开 | 使用编码器（光耦）判断失步并自动纠正位置 |
|  | 关 | 不使用编码器（光耦）纠正位置 |
| 无DMX信号 | 保持 | 按原状态继续运行 |
|  | 清零 | 电机回位，停止运行 |
| 屏幕保护 | 开 | 空闲30秒后关闭背光 |
|  | 关 | 背光永亮 |
| 开机亮泡 | 关 | 上电后直接复位，不亮灯泡（需要用菜单或控台来手动亮泡） |
|  | 开 | 上电后自动亮泡，且要等灯泡成功亮起才进行复位 |
| 颜色轮线性变化 | 开 | 颜色轮线性变化 |
|  | 关 | 颜色轮非线性变化，半色变化 |
| 恢复默认设置 |  | 按“确定”键后看到确认对话框，再次按“确定”键即恢复默认设置 |

- 手动控制

此界面用于控制当前灯具，同时自动进入主机状态（不接收DMX信号，向总线发出DMX信号给从机）。

手动菜单会根据设置菜单中设置的标准18通道或扩展22通道模式，相应的显示18个通道或22个通道。

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1CH. 颜色轮 | 0~255 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中百位，按“上”“下”键改变通道值。再按一次“确定”键选中十位编辑。再按一次“确定”键选中个位编辑。再按一次退出编辑状态 |
| …… | 0~255 |  |
| 18CH.复位 |  | 按“确定键”后看到确认对话框，再次按“确定”键，进入复位界面，全部电机复位 |
| 18CH.灯泡控制 | 开 |  |
|  | 关 |  |
| 19CH. XY 速度 | 0~255 | 通道模式为“扩展CH22”时显示 |
| 20CH. 颜色轮速度 | 0~255 | 通道模式为“扩展CH22”时显示 |
| 21CH. 调光-棱镜-雾化速度 | 0~255 | 通道模式为“扩展CH22”时显示 |
| 22CH. 图案盘速度 | 0~255 | 通道模式为“扩展CH22”时显示 |

- 系统信息

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 当前软件版本 |
| DMX通道值 | 由此进入子界面，以数值和百分比显示通道值以供查看 |
| 系统错误记录 | 如果红色ERR指示灯发亮，说明灯具运行出错，详细情况可由此进入子界面查看。查看完毕后可按“清除”键将错误记录清空 注意：有时并不真是霍尔或光耦的安装问题，而是电机线接反 |
| 总计使用时间 | 累计使用时间（精确到分钟） |
| 本次使用时间 | 本次开机以来的使用时间（精确到分钟） |
| 总计亮泡时间 | 累计亮泡时间（精确到分钟） |
| 本次亮泡时间 | 本次亮泡时间（精确到分钟） |

| 错误信息 | 说明 |
| --- | --- |
| 电机复位失败，串口错误 | 驱动板没有回应。连接显示板和驱动板的串口通信线路有问题，或者驱动板有问题。 |
| X轴复位失败 | X轴光电开关，或者X轴电机有问题 |
| Y轴复位失败 | Y轴光电开关，或者Y轴电机有问题 |
| X轴Hall错误" | X轴霍尔有问题 |
| Y轴Hall错误 | Y轴霍尔有问题 |
| 颜色盘复位失败 | 颜色盘霍尔，或者颜色盘电机有问题 |
| 图案盘复位失败 | 图案盘霍尔，或者图案盘电机有问题 |
| 调焦复位失败 | 调焦霍尔，或者调焦电机有问题 |
| 棱镜调焦复位失败 | 棱镜调焦霍尔，或者棱镜调焦电机有问题 |
| 灯泡控制失败 | 亮泡或者灭泡失败，点灯器或者灯泡有问题 |
| 亮泡时间过长,请换泡! | 累计亮泡时间超过“高级”菜单中设置的最大亮泡时间，提示用户及时换炮。换泡后在“高级”菜单中清除亮泡时间，亮泡时间重新计时。 |

- 高级

这里设置一层密码，防止非专业人员误操作。默认密码是“上下上下”。按“确定”键进行密码验证。

| 选项 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 复位校准 |  | 进入子界面后，可调整X轴、Y轴等电机的复位位置，以弥补硬件安装上的误差，调整范围-128~+127，+0表示没有调整。 |
| 最大亮泡时间 |  | 0-9999小时，操作最大亮泡时间系统会有警报提示 |
| 亮泡时间清零 |  | 清零以后，亮泡时间重新计时 |
| 传感器监测 |  | 实时监测灯上各种光电开关、霍尔等传感器状态 |