S017B-PC5R-A001(_5色16位遥控PAY灯)

菜单说明

- 菜单结构

| 菜单信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 可选域 | 备注 |
| DMX addr CH mode | DMX地址调节 |  | 0-512 | 通道起始值选择 |
|  | 通道模式选择 |  | 3、4、5、8、10 | 默认为10CH |
| Manual（手动） | R/G/B/W/A |  | 0-255 | 默认为0 |
| SHND | Color | AUTO | Auto Speed 01--08 | 默认为1 |
|  |  |  | Color 01--31 | 默认为1 |
|  | Sound |  | S01/S02 | 默认为S01 |
|  | Fade |  | 01--10 | 默认为1 |
| Boot Time Work Time | 本次操作时间 |  |  | 起始位0 |
|  | 总计操作时间 |  |  | 起始位0 |
| LED Display Time (亮屏时间) |  |  | 20S/30S/30S/40S/50S/60S/ Full on/ | 初始为60s |
| IR INFA |  |  | ON/OFF | 默认为打开红外接收 |

- 其他说明

  - 在没进入屏保时，在非手动和SHND模式以外，无信号输入时屏幕上会出现闪烁的感叹号（“！”）；

  - 10 秒内无任何按键操作,LCD将跳转显示当前运行的模式。

  - 上电时会显示程序版本号。

  - 自动识别主从机。

通道说明

| 3CH Mode |  |  |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | R 亮度调节 |
| CH2 | 0-255 | G 亮度调节 |
| CH3 | 0-255 | B 亮度调节 |

| 4CH Mode |  |  |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | R 亮度调节 |
| CH2 | 0-255 | G 亮度调节 |
| CH3 | 0-255 | B 亮度调节 |
| CH4 | 0-255 | W 亮度调节 |

| 5CH Mode |  |  |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | R 亮度调节 |
| CH2 | 0-255 | G 亮度调节 |
| CH3 | 0-255 | B 亮度调节 |
| CH4 | 0-255 | W 亮度调节 |
| CH5 | 0-255 | A 亮度调节 |

| 8CH Mode |  |  |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | R 亮度调节 |
| CH2 | 0-255 | G 亮度调节 |
| CH3 | 0-255 | B 亮度调节 |
| CH4 | 0-255 | W 亮度调节 |
| CH5 | 0-255 | AUTO |
| CH6 | 0-255 | Auto Slow To Fast |
| CH7 | 0-255 | R,G,B,W Strobe from Slow To Fast |
| CH8 | 0-255 | off 0-10 on 11-255 |

| 10CH Mode |  |  |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | R 亮度调节 |
| CH2 | 0-255 | G 亮度调节 |
| CH3 | 0-255 | B 亮度调节 |
| CH4 | 0-255 | W 亮度调节 |
| CH5 | 0-255 | A 亮度调节 |
| CH6 | 0-255 | R,G,B,W,A Dimmer |
| CH7 | 0-255 | AUTO |
| CH8 | 0-255 | Auto Slow To Fast |
| CH9 | 0-255 | R,G,B,W Strobe from Slow To Fast |
| CH10 | 0-255 | off 0-10 on 11-255 |