## S009B-LM19B-B0通道表

- 37通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | X电机 |
| 2 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 3 | 0-255 | Y电机 |
| 4 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 5 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 6 | 0-69 | 无动作 |
|  | 70-79 | 3秒后启用移动切光 |
|  | 80-89 | 3秒后关闭移动切光 |
|  | 90-139 | 无动作 |
|  | 140-149 | XY轴复位 |
|  | 150-179 | 无动作 |
|  | 180-189 | 调焦复位 |
|  | 190-199 | 无动作 |
|  | 200-209 | 所有电机复位 |
|  | 210-255 | 无动作 |
| 7 | 0-255 | 红色1暗到亮 |
| 8 | 0-255 | 红色1暗到亮（16位） |
| 9 | 0-255 | 绿色1暗到亮 |
| 10 | 0-255 | 绿色1暗到亮（16位） |
| 11 | 0-255 | 蓝色1暗到亮 |
| 12 | 0-255 | 蓝色1暗到亮（16位） |
| 13 | 0-255 | 白色1暗到亮 |
| 14 | 0-255 | 白色1暗到亮（16位） |
| 15 | 0-255 | 红色2暗到亮 |
| 16 | 0-255 | 红色2暗到亮（16位） |
| 17 | 0-255 | 绿色2暗到亮 |
| 18 | 0-255 | 绿色2暗到亮（16位） |
| 19 | 0-255 | 蓝色2暗到亮 |
| 20 | 0-255 | 蓝色2暗到亮（16位） |
| 21 | 0-255 | 白色2暗到亮 |
| 22 | 0-255 | 白色2暗到亮（16位） |
| 23 | 0-255 | 红色3暗到亮 |
| 24 | 0-255 | 红色1暗到亮（16位） |
| 25 | 0-255 | 绿色3暗到亮 |
| 26 | 0-255 | 绿色3暗到亮（16位） |
| 27 | 0-255 | 蓝色3暗到亮 |
| 28 | 0-255 | 蓝色3暗到亮（16位） |
| 29 | 0-255 | 白色3暗到亮 |
| 30 | 0-255 | 白色3暗到亮（16位） |
| 31 | 0 | 无效 |
|  | 1-255 | 3200K – 10000K |
| 32 | 0 | 无效 |
|  | 1-255 | 选色，优先级最高，见选色表 |

续表

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 33 | 0-255 | 光斑变小 |
| 34 | 0-255 | 光斑变小（16位） |
| 35 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 36 | 0-255 | 总调光 |
| 37 | 0-255 | 总调光微调 |

- 20通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | X电机 |
| 2 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 3 | 0-255 | Y电机 |
| 4 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 5 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 6 | 0-255 | 红色1暗到亮 |
| 7 | 0-255 | 绿色1暗到亮 |
| 8 | 0-255 | 蓝色1暗到亮 |
| 9 | 0-255 | 白色1暗到亮 |
| 10 | 0-255 | 红色2暗到亮 |
| 11 | 0-255 | 绿色2暗到亮 |
| 12 | 0-255 | 蓝色2暗到亮 |
| 13 | 0-255 | 白色2暗到亮 |
| 14 | 0-255 | 红色3暗到亮 |
| 15 | 0-255 | 绿色3暗到亮 |
| 16 | 0-255 | 蓝色3暗到亮 |
| 17 | 0-255 | 白色3暗到亮 |
| 18 | 0-255 | 放大 |
| 19 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 20 | 0-255 | 总调光 |

- 选色表（通道32）

| 值 | R | G | B | W | 值 | R | G | B | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无效 |  |  |  | 128 | 183 | 255 | 0 | 0 |
| 1 | 255 | 168 | 0 | 83 | 129 | 192 | 255 | 0 | 0 |
| 2 | 255 | 168 | 0 | 83 | 130 | 201 | 255 | 0 | 0 |
| 3 | 255 | 168 | 0 | 83 | 131 | 210 | 255 | 0 | 0 |
| 4 | 255 | 180 | 0 | 155 | 132 | 219 | 255 | 0 | 0 |
| 5 | 255 | 180 | 0 | 155 | 133 | 228 | 255 | 0 | 0 |
| 6 | 255 | 180 | 0 | 155 | 134 | 240 | 255 | 0 | 0 |
| 7 | 247 | 214 | 19 | 255 | 135 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 8 | 247 | 214 | 19 | 255 | 136 | 255 | 246 | 0 | 0 |
| 9 | 247 | 214 | 19 | 255 | 137 | 255 | 237 | 0 | 0 |
| 10 | 217 | 251 | 50 | 255 | 138 | 255 | 228 | 0 | 0 |
| 11 | 217 | 251 | 50 | 255 | 139 | 255 | 219 | 0 | 0 |
| 12 | 217 | 251 | 50 | 255 | 140 | 255 | 210 | 0 | 0 |
| 13 | 168 | 255 | 84 | 255 | 141 | 255 | 201 | 0 | 0 |
| 14 | 168 | 255 | 84 | 255 | 142 | 255 | 192 | 0 | 0 |
| 15 | 168 | 255 | 84 | 255 | 143 | 255 | 183 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 255 | 0 | 144 | 255 | 174 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 3 | 255 | 0 | 145 | 255 | 165 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 6 | 255 | 0 | 146 | 255 | 156 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 9 | 255 | 0 | 147 | 255 | 147 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 12 | 255 | 0 | 148 | 255 | 138 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 15 | 255 | 0 | 149 | 255 | 129 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 18 | 255 | 0 | 150 | 255 | 119 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 21 | 255 | 0 | 151 | 255 | 110 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 24 | 255 | 0 | 152 | 255 | 104 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 27 | 255 | 0 | 153 | 255 | 98 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 30 | 255 | 0 | 154 | 255 | 92 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 36 | 255 | 0 | 155 | 255 | 86 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 41 | 255 | 0 | 156 | 255 | 80 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 46 | 255 | 0 | 157 | 255 | 74 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 52 | 255 | 0 | 158 | 255 | 68 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 58 | 255 | 0 | 159 | 255 | 64 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 64 | 255 | 0 | 160 | 255 | 58 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 68 | 255 | 0 | 161 | 255 | 52 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 74 | 255 | 0 | 162 | 255 | 46 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 80 | 255 | 0 | 163 | 255 | 41 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 86 | 255 | 0 | 164 | 255 | 36 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 92 | 255 | 0 | 165 | 255 | 30 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 98 | 255 | 0 | 166 | 255 | 27 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 104 | 255 | 0 | 167 | 255 | 24 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 110 | 255 | 0 | 168 | 255 | 21 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 119 | 255 | 0 | 169 | 255 | 18 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 129 | 255 | 0 | 170 | 255 | 15 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 138 | 255 | 0 | 171 | 255 | 12 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 147 | 255 | 0 | 172 | 255 | 9 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 156 | 255 | 0 | 173 | 255 | 6 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 165 | 255 | 0 | 174 | 255 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 174 | 255 | 0 | 175 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 183 | 255 | 0 | 176 | 255 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | 0 | 192 | 255 | 0 | 177 | 255 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | 0 | 201 | 255 | 0 | 178 | 255 | 0 | 9 | 0 |
| 51 | 0 | 210 | 255 | 0 | 179 | 255 | 0 | 12 | 0 |
| 52 | 0 | 219 | 255 | 0 | 180 | 255 | 0 | 15 | 0 |
| 53 | 0 | 228 | 255 | 0 | 181 | 255 | 0 | 18 | 0 |
| 54 | 0 | 237 | 255 | 0 | 182 | 255 | 0 | 21 | 0 |
| 55 | 0 | 246 | 255 | 0 | 183 | 255 | 0 | 24 | 0 |
| 56 | 0 | 255 | 255 | 0 | 184 | 255 | 0 | 27 | 0 |
| 57 | 0 | 255 | 246 | 0 | 185 | 255 | 0 | 30 | 0 |
| 58 | 0 | 255 | 237 | 0 | 186 | 255 | 0 | 36 | 0 |
| 59 | 0 | 255 | 228 | 0 | 187 | 255 | 0 | 41 | 0 |
| 60 | 0 | 255 | 219 | 0 | 188 | 255 | 0 | 46 | 0 |
| 61 | 0 | 255 | 210 | 0 | 189 | 255 | 0 | 52 | 0 |
| 62 | 0 | 255 | 201 | 0 | 190 | 255 | 0 | 58 | 0 |
| 63 | 0 | 255 | 192 | 0 | 191 | 255 | 0 | 64 | 0 |
| 64 | 0 | 255 | 183 | 0 | 192 | 255 | 0 | 68 | 0 |
| 65 | 0 | 255 | 174 | 0 | 193 | 255 | 0 | 74 | 0 |
| 66 | 0 | 255 | 165 | 0 | 194 | 255 | 0 | 80 | 0 |
| 67 | 0 | 255 | 156 | 0 | 195 | 255 | 0 | 86 | 0 |
| 68 | 0 | 255 | 147 | 0 | 196 | 255 | 0 | 92 | 0 |
| 69 | 0 | 255 | 138 | 0 | 197 | 255 | 0 | 98 | 0 |
| 70 | 0 | 255 | 129 | 0 | 198 | 255 | 0 | 104 | 0 |
| 71 | 0 | 255 | 119 | 0 | 199 | 255 | 0 | 110 | 0 |
| 72 | 0 | 255 | 110 | 0 | 200 | 255 | 0 | 119 | 0 |
| 73 | 0 | 255 | 104 | 0 | 201 | 255 | 0 | 129 | 0 |
| 74 | 0 | 255 | 98 | 0 | 202 | 255 | 0 | 138 | 0 |
| 75 | 0 | 255 | 92 | 0 | 203 | 255 | 0 | 147 | 0 |
| 76 | 0 | 255 | 86 | 0 | 204 | 255 | 0 | 156 | 0 |
| 77 | 0 | 255 | 80 | 0 | 205 | 255 | 0 | 165 | 0 |
| 78 | 0 | 255 | 74 | 0 | 206 | 255 | 0 | 174 | 0 |
| 79 | 0 | 255 | 68 | 0 | 207 | 255 | 0 | 183 | 0 |
| 80 | 0 | 255 | 64 | 0 | 208 | 255 | 0 | 192 | 0 |
| 81 | 0 | 255 | 58 | 0 | 209 | 255 | 0 | 201 | 0 |
| 82 | 0 | 255 | 52 | 0 | 210 | 255 | 0 | 210 | 0 |
| 83 | 0 | 255 | 46 | 0 | 211 | 255 | 0 | 219 | 0 |
| 84 | 0 | 255 | 41 | 0 | 212 | 255 | 0 | 228 | 0 |
| 85 | 0 | 255 | 36 | 0 | 213 | 255 | 0 | 237 | 0 |
| 86 | 0 | 255 | 30 | 0 | 214 | 255 | 0 | 246 | 0 |
| 87 | 0 | 255 | 27 | 0 | 215 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 88 | 0 | 255 | 24 | 0 | 216 | 246 | 0 | 255 | 0 |
| 89 | 0 | 255 | 21 | 0 | 217 | 237 | 0 | 255 | 0 |
| 90 | 0 | 255 | 18 | 0 | 218 | 228 | 0 | 255 | 0 |
| 91 | 0 | 255 | 15 | 0 | 219 | 219 | 0 | 255 | 0 |
| 92 | 0 | 255 | 12 | 0 | 220 | 210 | 0 | 255 | 0 |
| 93 | 0 | 255 | 9 | 0 | 221 | 201 | 0 | 255 | 0 |
| 94 | 0 | 255 | 6 | 0 | 222 | 192 | 0 | 255 | 0 |
| 95 | 0 | 255 | 3 | 0 | 223 | 183 | 0 | 255 | 0 |
| 96 | 0 | 255 | 0 | 0 | 224 | 174 | 0 | 255 | 0 |
| 97 | 3 | 255 | 0 | 0 | 225 | 165 | 0 | 255 | 0 |
| 98 | 6 | 255 | 0 | 0 | 226 | 156 | 0 | 255 | 0 |
| 99 | 9 | 255 | 0 | 0 | 227 | 147 | 0 | 255 | 0 |
| 100 | 12 | 255 | 0 | 0 | 228 | 138 | 0 | 255 | 0 |
| 101 | 15 | 255 | 0 | 0 | 229 | 129 | 0 | 255 | 0 |
| 102 | 18 | 255 | 0 | 0 | 230 | 119 | 0 | 255 | 0 |
| 103 | 21 | 255 | 0 | 0 | 231 | 110 | 0 | 255 | 0 |
| 104 | 24 | 255 | 0 | 0 | 232 | 104 | 0 | 255 | 0 |
| 105 | 27 | 255 | 0 | 0 | 233 | 98 | 0 | 255 | 0 |
| 106 | 30 | 255 | 0 | 0 | 234 | 91 | 0 | 255 | 0 |
| 107 | 36 | 255 | 0 | 0 | 235 | 84 | 0 | 255 | 0 |
| 108 | 41 | 255 | 0 | 0 | 236 | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 109 | 46 | 255 | 0 | 0 | 237 | 70 | 0 | 255 | 0 |
| 110 | 52 | 255 | 0 | 0 | 238 | 63 | 0 | 255 | 0 |
| 111 | 58 | 255 | 0 | 0 | 239 | 56 | 0 | 255 | 0 |
| 112 | 64 | 255 | 0 | 0 | 240 | 49 | 0 | 255 | 0 |
| 113 | 68 | 255 | 0 | 0 | 241 | 42 | 0 | 255 | 0 |
| 114 | 74 | 255 | 0 | 0 | 242 | 35 | 0 | 255 | 0 |
| 115 | 80 | 255 | 0 | 0 | 243 | 28 | 0 | 255 | 0 |
| 116 | 86 | 255 | 0 | 0 | 244 | 21 | 0 | 255 | 0 |
| 117 | 92 | 255 | 0 | 0 | 245 | 14 | 0 | 255 | 0 |
| 118 | 98 | 255 | 0 | 0 | 246 | 7 | 0 | 255 | 0 |
| 119 | 104 | 255 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 120 | 110 | 255 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 119 | 255 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 129 | 255 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 138 | 255 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 147 | 255 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 156 | 255 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 165 | 255 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 174 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |