5R V1控制板 (通道表)

| 通道 | 通道模式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 |
| 1 | 颜色轮 | 颜色轮 |
| 2 | 切光/频闪 | 切光/频闪 |
| 3 | 调光 | 调光 |
| 4 | 图案盘 | 图案盘 |
| 5 | 棱镜 | 棱镜 |
| 6 | 棱镜旋转 | 棱镜旋转 |
| 7 | 效果放大（棱镜-雾化 放大/缩小） | 效果放大（棱镜-雾化 放大/缩小） |
| 8 | 雾化 | 雾化 |
| 9 | 调焦 | 调焦 |
| 10 | X | X |
| 11 | X微调 | X微调 |
| 12 | Y | Y |
| 13 | Y微调 | Y微调 |
| 14 | 宏功能 | 宏功能 |
| 15 | 复位 | 复位 |
| 16 | 灯泡控制 | 灯泡控制 |
| 17 | 无 | XY 速度 |
| 18 | 无 | 颜色轮 速度 |
| 19 | 无 | 调光-棱镜-雾化 速度 |
| 20 | 无 | 图案盘 速度 |

| CHANNEL | CHANNEL MODE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 16 | 20 |
| 1 | COLOUR WHEEL | COLOUR WHEEL |
| 2 | STOP/STROBE | STOP/STROBE |
| 3 | DIMMER | DIMMER |
| 4 | STATIC GOBO CHANGE | STATIC GOBO CHANGE |
| 5 | PRISM INSERTION | PRISM INSERTION |
| 6 | PRISM ROTATION | PRISM ROTATION |
| 7 | EFFECTS MOVEMENT | EFFECTS MOVEMENT |
| 8 | FROST | FROST |
| 9 | FOCUS | FOCUS |
| 10 | PAN | PAN |
| 11 | PAN FINE | PAN FINE |
| 12 | TILT | TILT |
| 13 | TILT FINE | TILT FINE |
| 14 | MARCO FUNCTION | MARCO FUNCTION |
| 15 | RESET | RESET |
| 16 | LAMP CONTROL | LAMP CONTROL |
| 17 |  | PAN-TILT TIME |
| 18 |  | COLOUR TIME |
| 19 |  | DIMMER-PRISM-FROST TIME |
| 20 |  | GOBO TIME |

- COLOUR WHEEL - channel 1

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | FAST ROTATION | 快速旋转 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 150 | SLOW ROTATION | 慢速旋转 |  |
| 145 | BLUE + WHITE | 深蓝 + 白光 | 为了方便记忆，颜色值总是5的倍数。 线性变化： 颜色比例可调，比如：数值为5时白色50%深红50%，如果数值为4则白色60%深红40%；如果数值为6则白色40%深红60%。 非线性变化： 颜色以伴色为单位进行调节。 通过设置菜单可以对色片进行“线性”和“非线性”选择。 |
| 140 | BLUE | 深蓝 |  |
| 135 | CTB 8000 + BLUE | CTB 8000 + 深蓝 |  |
| 130 | CTB 8000 | CTB 8000 |  |
| 125 | CTO 190 + CTB 8000 | CTO 190 + CTB 8000 |  |
| 120 | CTO 190 | CTO 190 |  |
| 115 | CTO 260 + CTO 190 | CTO 260 + CTO 190 |  |
| 110 | CTO 260 | CTO 260 |  |
| 105 | CYAN + CTO 260 | 青色 + CTO 260 |  |
| 100 | CYAN | 青色 |  |
| 95 | MAGENTA + CYAN | 品红 + 青色 |  |
| 90 | MAGENTA | 品红 |  |
| 85 | YELLOW + MAGENTA | 黄色 + 品红 |  |
| 80 | YELLOW | 黄色 |  |
| 75 | PINK + YELLOW | 粉红 + 黄色 |  |
| 70 | PINK | 粉红 |  |
| 65 | LAVENDER + PINK | 淡紫 + 粉红 |  |
| 60 | LAVENDER | 淡紫 |  |
| 55 | LIGHT GREEN + LAVENDER | 浅绿 + 淡紫 |  |
| 50 | LIGHT GREEN | 浅绿 |  |
| 45 | GREEN + LIGHT GREEN | 深绿 + 浅绿 |  |
| 40 | GREEN | 深绿 |  |
| 35 | AQUAMARINE + GREEN | 碧绿 + 深绿 |  |
| 30 | AQUAMARINE | 碧绿 |  |
| 25 | ORANGE + AQUAMARINE | 橙色 + 碧绿 |  |
| 20 | ORANGE | 橙色 |  |
| 15 | RED + ORANGE | 深红 + 橙色 |  |
| 10 | RED | 深红 |  |
| 5 | WHITE + RED | 白色 + 深红 |  |
| 0 | WHITE | 白色 |  |

- STOP/STOBE - channel 2

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 252-255 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 239-251 | RANDOM FAST STROBE | 随机快速频闪 |  |
| 226-238 | RANDOM MEDIUM STROBE | 随机中速频闪 |  |
| 213-225 | RANDOM SLOW STROBE | 随机慢速频闪 |  |
| 208-212 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 207 | FAST PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 108 | SLOW PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| 104-107 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 103 | FAST STROBE | 频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 4 | SLOW STROBE | 频闪 |  |
| 0-3 | CLOSED | 光闸关闭 |  |

- DIMMER - channel 3

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 亮度100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 亮度0% |  |

- STATIC GOBO CHANGE - channel 4

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | GOBO 17 SHAKE, FAST SPEED | 图案17快速抖动 | 每5个数值对应一个图案 |
| …… | …… | …… |  |
| 251 | GOBO 17 SHAKE, SLOW SPEED | 图案17慢速抖动 |  |
| 250 | GOBO 16 SHAKE, FAST SPEED | 图案16快速抖动 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 246 | GOBO 16 SHAKE, SLOW SPEED | 图案16慢速抖动 |  |
| …… | …… | ……（图案3到图案15） |  |
| 180 | GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED | 图案2快速抖动 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 176 | GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED | 图案2慢速抖动 |  |
| 175 | GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED | 图案1快速抖动 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 171 | GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED | 图案1慢速抖动 |  |
| 170 | FAST ROTATION | 快速旋转（正向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 135 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| 130-134 | STOP | 停止（白色） |  |
| 129 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 90 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| 85 | GOBO 17 | 图案17 | 数值总是5的倍数 |
| 80 | GOBO 16 | 图案16 |  |
| 75 | GOBO 15 | 图案15 |  |
| 70 | GOBO 14 | 图案14 |  |
| 65 | GOBO 13 | 图案13 |  |
| 60 | GOBO 12 | 图案12 |  |
| 55 | GOBO 11 | 图案11 |  |
| 50 | GOBO 10 | 图案10 |  |
| 45 | GOBO 9 | 图案9 |  |
| 40 | GOBO 8 | 图案8 |  |
| 35 | GOBO 7 | 图案7 |  |
| 30 | GOBO 6 | 图案6 |  |
| 25 | GOBO 5 | 图案5 |  |
| 20 | GOBO 4 | 图案4 |  |
| 15 | GOBO 3 | 图案3 |  |
| 10 | GOBO 2 | 图案2 |  |
| 5 | GOBO 1 | 图案1 |  |
| 0 | WHITE | 白色 |  |

- PRISM INSERTION - channel 5

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | PRISM INSERTED | 插入棱镜 |  |
| 0-127 | PRISM EXCLUDED | 移开棱镜 |  |

- PRISM ROTATION - channel 6

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | FAST ROTATION | 快速旋转（正向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 193 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| 191-192 | STOP | 停止 |  |
| 190 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 128 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| 0-127 | POSITION | 棱镜角度调节 |  |

- EFFECTS MOVEMENT - channel 7

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 棱镜/雾化 放大100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 棱镜/雾化 放大0% |  |

- FROST - channel 8

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | FROST INSERTED | 雾化 |  |
| 0-127 | FROST EXCLUDED | 无雾化 |  |

- FOCUS - channel 9

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 调焦100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 调焦0% |  |

- PAN - channel 10

（略）

- PAN FINE - channel 11 （略）

- TILT - channel 12 （略）

- TILT FINE - channel 13 （略）

- MACRO FUNCTION - channel 14(略)

- RESET - channel 15

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | COMPLETE RESET | 全部电机复位 | 在相应区域停留5秒之后开始复位。 Reset is activated passing through the unused range and staying 5 seconds. |
| 77-127 | PAN/TILT RESET | 大电机（XY轴）复位 |  |
| 26-76 | EFFECTS RESET | 小电机复位 |  |
| 0-25 | UNUSED RANGE | 无效区域 |  |

- LAMP CONTROL- channel 16

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-255 | LAMP ON | 点亮灯泡 | 在相应区域停留5秒之后开始开关灯泡。 Lamp switch passing through the unused range and staying 5 seconds. |
| 10-100 | LAMP OFF | 熄灭灯泡 |  |
| 0-9 | UNUSED RANGE | 无效区域 |  |

- TIMING CHANNELS

|  | Timing Channel | Channel function | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Pan-Tilt time | Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine) | 255 SLOW SPEED …… …… 0 FAST SPEED |
| 18 | Colour time | Colour wheel |  |
| 19 | Beam time | Dimmer-Prism -Frost |  |
| 20 | Gobo time | Static Gobo |  |