S050A-C6HRL-A001(6色跑马灯)

(菜单说明)

- 菜单结构

主界面 --设置------- ----选项功能

----恢复默认

----运行模式

----自走速度

----DMX地址

----通道模式

--手动

--系统

--高级

--屏幕旋转

--语言切换

- 设置

| 选项 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选项功能 | X反转 | 开/关 | 打开为起点和终点调换，默认为关 |
|  | Y反转 | 开/关 | 打开为起点和终点调换，默认为关。 |
|  | XY交换 | 开/关 | 打开后XY的值交换，此时X和Y的反转无效，默认为关。 |
|  | XY编码器 | 开/关 | 打开正常读取编码数值，关闭不能读取 |
|  | XY复位方式 | 标准/顺序 | 标准模式：正常复位； 顺序模式：Y复位完后X才复位。 |
|  | X复位后位置 | 0~255 | 在没有DMX信号状态，复位后停止的位置(相当于控台值)，比如Y轴设定为128，没有接DMX信号复位后，Y轴就是垂直向上。 |
|  | Y复位后位置 | 0~255 |  |
|  | 屏幕保护 | 关 | 背光永亮。 |
|  |  | 黑屏 | 空闲30秒后关闭背光。 |
|  |  | DMX地址 | 空闲30秒后显示地址码。 |
| 恢复默认 | 确认/取消 | 按确认所有菜单设置恢复为默认值 |  |
| 运行模式 | DMX |  | 从机状态：接收来自控台或主机的DMX信号 |
|  | 自走1 |  | 主机状态：自走并发送DMX信号给从机 |
|  | 自走2 |  |  |
|  | 自走3 |  |  |
|  | 自走4 |  |  |
|  | 自走5 |  |  |
|  | 自走6 |  |  |
|  | 自走7 |  |  |
|  | 自走8 |  |  |
|  | 自走9 |  |  |
|  | 自走10 |  |  |
|  | 自走11 |  |  |
|  | 自走 |  |  |
|  | 声控 |  |  |
| 自走速度 | 1~99 |  | 自走运行速度调节，01最慢99最快；默认80，如果是声控模式下，则为声控灵敏度调节，01到99为低灵敏到高灵敏。 |
| DMX地址 | 1~512 |  | 按“确定”键进入编辑状态。按“上”“下”键改变地址码。再按一次“确定”键保存地址码。 |
| 通道模式 | 10CH |  | 3种通道模式选择，默认为10CH模式 各通道模式通道参见（通道表） |
|  | 18CH |  |  |
|  | 36CH |  |  |
| 无DMX信号 | 保持 |  | 按原状态继续运行。 |
|  | 清除 |  | 停止运行。 |

- 手动

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 复位 | 确认/取消 | 按确认开始复位 |
| X轴 | 0~255 | 0到255行程由小到大 |
| Y轴 | 0~255 | 0到255行程由小到大 |
| 调焦 | 0~255 | 0到255行程由小到大 |
| 红色 | 0~255 | 0到255调光由暗到亮 |
| 绿色 | 0~255 |  |
| 蓝色 | 0~255 |  |
| 白色 | 0~255 |  |
| 黄色 | 0~255 |  |
| UV色 | 0~255 |  |

系统

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件版本号（Ver) | 显示当前使用的软件版本号 |
| 系统错误记录 | 记录系统的错误信息 |
| 总计使用时间 | 显示总共使用时间信息 |
| 本次使用时间 | 显示本次使用时间信息 |

高级

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 传感器监测 | XYZ轴霍尔状态 11111 | 当检到磁时为0，否则为1 |
|  | X轴编码盘状态 00 | 正常时值在0和1间变化 |
|  | Y轴编码盘状态 00 | 正常时值在0和1间变化 |
|  | X轴编码盘步值 +0000 | 每次转到某个点时数值一样为正常 |
|  | Y轴编码盘步值 +0000 | 每次转到某个点时数值一样为正常 |
| 复位较准 | X轴校准 | -128~127可调 |
|  | Y轴校准 | -128~127可调 |
|  | 调焦轴校准 | -128~127可调 |

语言切换

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| English/中 | 连按两次“确定”键，中英文切换 |

屏幕旋转

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 180度旋转 | 连按两次“确定”键，屏幕旋转180度 |