S052-L300W-B001(通道表)

| 通道 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X | X |
| 2 | Y | X微调 |
| 3 | XY 速度 | Y |
| 4 | 颜色 | Y微调 |
| 5 | 固定图案盘 | XY 速度 |
| 6 | 效果图案盘 | 颜色 |
| 7 | 效果图案盘旋转 | 固定图案盘 |
| 8 | 棱镜 | 效果图案盘 |
| 9 | 棱镜旋转 | 效果图案盘旋转 |
| 10 | 保留 | 棱镜 |
| 11 | 调焦 | 棱镜旋转 |
| 12 | 频闪 | 保留 |
| 13 | 调光 | 调焦 |
| 14 | 宏功能 | 频闪 |
| 15 | 复位 | 调光 |
| 16 |  | 宏功能 |
| 17 |  | 复位 |

| CHANNEL | CHANNEL MODE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 17 |
| 1 | PAN | PAN |
| 2 | TILT | PAN FINE |
| 3 | PAN-TILT TIME | TILT |
| 4 | COLOUR WHEEL | TILT FINE |
| 5 | STATIC GOBO CHANGE | COLOUR WHEEL |
| 6 | GOBO1 | STATIC GOBO CHANGE |
| 7 | GOBO1 ROTATION | GOBO1 |
| 8 | PRISM INSERTION | GOBO1 ROTATION |
| 9 | PRISM ROTATION | PRISM INSERTION |
| 10 | RFU | PRISM ROTATION |
| 11 | FOCUS | RFU |
| 12 | STOP/STROBE | FOCUS |
| 13 | DIMMER | STOP/STROBE |
| 14 | MARCO FUNCTION | DIMMER |
| 15 | RESET | MARCO FUNCTION |
| 16 |  | RESET |

- PAN        channel 1 （略）

- PAN-FINE  channel2 （略）

- TILT       channel 3（略）

- TILT-FINE  channel 4 （略）

- PAN-TILT TIME – channel 5

|  | Timing Channel | Channel function | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-255 | Pan-Tilt time | Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine) | 255 SLOW SPEED …… …… 0 FAST SPEED |

- COLOUR WHEEL - channel 6

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 176-255 | 由慢到快(反向) |  |
| 170-175 | 无旋转 |  |
| 100-169 | 由快到慢(正向) |  |
| 90-99 | 颜色10 |  |
| …… | …… |  |
| 10-19 | 颜色2 |  |
| 0-9 | 颜色1 |  |

- GOBO （固图） - channel 7

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 205-255 | 图案盘反向旋转，由慢到快 |  |
| 200-204 | 停止 |  |
| 110-199 | 图案盘正向旋转，由快到慢 |  |
| 55-110 | 图案抖动，每5个数值一个图案 |  |
| 50-54 | 图案10 |  |
| …… | …… |  |
| 5-9 | 图案2 |  |
| 0-4 | 图案1 |  |

- GOBO1 （动图） - channel 8

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 195-255 | 图案盘反向旋转，由慢到快 |  |
| 190-194 | 停止 |  |
| 120-189 | 图案盘正向旋转，由快到慢 |  |
| 80-119 | 图案抖动，每5个数值一个图案 |  |
| 70-79 | 图案8 |  |
| …… | …… |  |
| 10-19 | 图案2 |  |
| 0-9 | 图案1 |  |

- GOBO1 ROTATION（动图自转） - channel 9

| 195-255 | 图案盘反向旋转，由慢到快 |  |
| --- | --- | --- |
| 190-194 | 停止 |  |
| 128-189 | 图案盘正向旋转，由快到慢 |  |
| 100-127 | 图案抖动，由慢到快 |  |
| …… | …… |  |
| 0-100 | 360度旋转 |  |

- PRISM INSERTION - channel 10

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 200-255 | 棱镜盘4 |  |
| 150-199 | 棱镜盘3 |  |
| 100-149 | 棱镜盘2 |  |
| 50-99 | 棱镜盘1 |  |
| 0-49 | 棱镜盘0 |  |

- PRISM ROTATION - channel 11

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 195-255 | 反向旋转，快到慢 |  |
| 190-194 | 无效 |  |
| 127-189 | 正向旋转，由快到慢 |  |
| 0-126 | 360度旋转 |  |

- APERTURE（光圈）- channel 12

0—255行程调节

- ZOOM- channel 13

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 放大100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 放大0% |  |

- STOP/STOBE - channel 14

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10-255 | 频闪开，由慢到快 |  |
| 0-9 | 关闭频闪 |  |

- DIMMER - channel 15

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 亮度100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 亮度0% |  |

- MACRO (宏功能)- channel 16

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 251-255 | 随机 |  |
| 201-250 | 声控 |  |
| 151-200 | 宏功能4 |  |
| 101-150 | 宏功能3 |  |
| 51-100 | 宏功能2 |  |
| 10-50 | 宏功能1 |  |
| 0-9 | 关闭宏功能 |  |

- RESET (复位)- channel 17

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 201-255 | 全部复位 |  |
| 0-200 | 无复位 |  |