菜单说明

- 菜单结构

| - 主菜单 | - 二级菜单 | - 功能及说明 |
| --- | --- | --- |
| - 设置 | - 运行模式 | - 基本功能设置 |
|  | - DMX地址 |  |
|  | - 通道模式 |  |
|  | - 无DMX信号 |  |
|  | - 屏幕保护 |  |
|  | - 调光延时 |  |
| - 手动 |  | - 手动控制灯具 |
| - 系统 | - 版本号 | - 系统信息 |
|  | - DMX通道值检测 |  |
|  | - 总计是用时间 |  |
|  | - 本次使用时间 |  |
| - 高级 | - 恢复默认设置 | - 恢复设置界面下的功能为出厂设置 |
| - .081↑ |  | - 屏幕翻转 |
| - EN/中 |  | - 中英文切换 |
| - ● |  | - DMX信号指示灯 |

- 设置

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 运行模式 | DMX | 从机状态：接收来自控台或主机的DMX信号 |
| DMX地址 | 1~512 | 按“确定”键进入编辑状态。按“上”“下”键改变地址码。再按一次“确定”键保存地址码。 |
| 通道模式 | 2CH | 通道参见（通道表） |
| 调光速度 | 关 | 关闭则没有调光延时效果，调光速度1-4有调光延时效果。默认是调光速度2，调光速度4为最慢，调光速度1为最快。 |
|  | 调光1 |  |
|  | 调光2 |  |
|  | 调光3 |  |
|  | 调光4 |  |
| 无DMX信号 | 保持 | 按原状态继续运行 |
|  | 清除 | 停止运行 |
| 屏幕保护 | 黑屏 | 空闲30秒后关闭背光 |
|  | DMX地址 | 空闲30秒显示DMX地址，默认 |
|  | 关 | 背光永亮 |

语言切换

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| English/中 | 连按两次“确定”键，中英文切换 |

屏幕旋转

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 180度旋转 | 连按两次“确定”键，屏幕旋转180度 |

手动模式

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 调光 | 0-255 | 0~255按“确定”键进入编辑状态。按“上”“下”键改变数值。 和DMX控台2个通道是一样的，进入这里不接收DMX512信号。 |
| 频闪 | 0-255 |  |

系统信息

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件版本号（Ver) | 显示当前使用的软件版本号 |
| DMX通道值监测 | 显示当前DMX信号的通道值 |
| 总计使用时间 | 显示总共使用时间信息 |
| 本次使用时间 | 显示本次使用时间信息 |

高级

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 恢复默认设置 | 进入高级请输入密码：上下上下确认 | 恢复设置界面下的功能为出厂设置； 按“确定”键后看到确认对话框，再次按“确定”键即恢复默认设置，按“取消”退出对话框 |

DMX通道值监测

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 调光 | 0-255 | 显示当前DMX信号的通道值 |
| 频闪 | 0-255 |  |

DMX信号指示灯(界面式)

说明：当有DMX信号时：是绿色圆点●；当没有DMX信号时：是灰色圆点●。

只在主界面内显示。