S021A-SCRT-A (特殊说明)

- LCD显示板中保存有对应驱动板的相关信息,调换显示板和电机驱动板后,无比执行一次”恢复默认设置”.

- 复位进程中，长按5秒触摸屏，或长按5秒OK键，中断复位。

- 上电时按住确认键或者按住触摸屏,中断复位进程并进入测试模式(调机过程中借助测试模式的相关功能,可以帮助装机人员快速发现问题)。

- DMX地址设置为512，回到主界面，长按5秒触摸屏上的“512”，或长按5秒OK键，可以设置 “显示”或“隐藏”LOGO。

- 图案盘和颜色盘具有零点校正功能。安装霍尔的时候需要注意，通道值为0的时候，即使使用了复位校准进行了微调，最好还能对上磁，图案盘和颜色盘复位校准范围在+-20之外，零点纠错功能将无效：如果能对上磁，那么用户在发现某个灯的图案盘或颜色盘失步的时候，将通道值推到0，系统就会自动对图案盘或颜色盘进行复位纠错。通过”高级设置”里面的”图案颜色零点校准”可以关闭零点校准功能.

- 信号指示灯：

  - ERR红色指示灯闪烁，表示有错误信息，进入到“信息”->”系统错误信息”查看。

  - DMX蓝色指示灯，常亮表示接收到DMX信号，常灭表示无DMX信号。

  - 电机驱动板上的蓝色指示灯，如果以1秒的间隔快速闪烁，表示接收到显示板发送过来的串口信号；如果以2秒钟的间隔慢速闪烁，表示无串口信号，灯的闪烁用于指示系统正在运行；若指示灯常亮或常灭，表示电机驱动板有问题。